## Shape Hochbeetsystem Corten (Meter)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus Corten-Stahl S235JR, Corten B; nicht vorbewittert

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

Schenkel/Füße: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

horizontale Aussteifung bei -50 mm OK Beet aus Flachstahl 40 mm

Ohne werkseitiges Vorfertigen von Radien und Ecken (per Zulageposition möglich)

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem beschichtet (Meter)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL ...

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem Corten mit integrierter Sitzfläche (Meter)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus Corten-Stahl

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

mit integrierter Sitzfläche aus Holz

Tiefe der Sitzfläche: ... mm

Abmessungen der Holzlatten: ... mm; Ausrichtung der Holzlatten: [längs / quer]

Holzart: [Sapelli / Cumaru / Iroko / Accoya / Kebony / Robinie / Lärche]

[optional: inkl. Rückenlehne Länge: ... mm]

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem beschichtet mit integrierter Sitzfläche (Meter)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL ...

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

mit integrierter Sitzfläche aus Holz

Tiefe der Sitzfläche: ... mm

Abmessungen der Holzlatten: ... mm; Ausrichtung der Holzlatten: [längs / quer]

Holzart: [Sapelli / Cumaru / Iroko / Accoya / Kebony / Robinie / Lärche]

[optional: inkl. Rückenlehne Länge: ... mm]

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem Corten (Stück)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus Corten-Stahl

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem beschichtet (Stück)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL...

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem Corten mit integrierter Sitzfläche (Stück)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus Corten-Stahl

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

mit integrierter Sitzfläche aus Holz

Tiefe der Sitzfläche: ... mm

Abmessungen der Holzlatten: ... mm; Ausrichtung der Holzlatten: [längs / quer]

Holzart: [Sapelli / Cumaru / Iroko / Accoya / Kebony / Robinie / Lärche]

[optional: inkl. Rückenlehne Länge: ... mm]

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de

## Shape Hochbeetsystem beschichtet mit integrierter Sitzfläche (Stück)

Hochbeetsystem Shape in Maßanfertigung

Hergestellt aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL ...

Höhe: ... mm

vorgefertigt nach vorliegendem Plan

inkl. Eck- und Radienbildungen

Materialstärke: ... mm

[optional: mit verstärkter Oberkante doppelt gefaltet, bzw. aufgeschweißt (... / ... mm)]

mit rückseitigen, dreieckigen Knotenblechen und angeschweißten Fußplatten zur Befestigung

untere Kantung nach statischer Erfordernis

Breite des Knotenbleches / Schenkels ... mm

Verbindung der Längen an der Rückseite durch nicht sichtbares Verbindungssystem

mit integrierter Sitzfläche aus Holz

Tiefe der Sitzfläche: ... mm

Abmessungen der Holzlatten: ... mm; Ausrichtung der Holzlatten: [längs / quer]

Holzart: [Sapelli / Cumaru / Iroko / Accoya / Kebony / Robinie / Lärche]

[optional: inkl. Rückenlehne Länge: ... mm]

Gesamtprodukt wird in einbaufertigen, maßgenauen Einzelkomponenten geliefert

Hochbeet wird modular zusammengesetzt und Einzelmodule miteinander verschraubt

liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe

Liefernachweis:

Greenleaf GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4

51674 Wiehl

Tel.: 02261 92028-0

E-Mail: info@greenleaf.de

Internet: www.greenleaf.de